DV-5200

X5

Crossover Driving Camcorder

Ver 1.0

Buku Panduan

Topik

Daftar Isi 　　　　　                                     page

- 1. Perkenalan……………………...…………………………………	 3

- 2. Isi Paket………………........….………………………………	 4

- 3. Tampilan Luar..……………………………………………………	 5

- 4. Instruksi…....………………………………………………………	 8

- 5. Tentang Aplikasi…..………………………………………………	15

- 6. Tanya Jawab…………......………….……………………………	28

- 7. Spesifikasi…………………………………..……………………	32

- 8. Peringatan…………………………..…………………………..…	35

- 9. Garansi……………….…………………………………………	38

1. Perkenalan

Terima Kasih atas kepercayaan Anda terhadap pembelian Produk X5. Untuk memastikan penggunaan produk dengan baik dan benar serta keamanannya, Diharapakan membaca buku panduan ini dengan seksama dan memeriksa apakah kelengkapan isi produk sudah benar dan sesuai, Jika ada bagian yang rusak atau kurang, diharapakan dapat menghubungi toko dimana Anda membeli produk X5 untuk meminta bantuan.

Kelebihan：

★ Prossesor video berkecepatan tinggi: Ambarella A7 Chip Core

★ Resolusi tinggi : Rekaman: Super HD 1296P / Full HD 1080P

★ Teknologi WDR : Meningkatkan dan Kualitas Foto Bersih

★ FOV : Sudut area 160 derajat

★ WiFi Transmission : Untuk Rekaman video secara langsung

★ APP(Android/ iOS) : Untuk penghubung pengaturan/ kendali/ memutar secara langsung

★ Built-in Battery: 700mAh lithium battery, memungkinkan penggunaan selama 1 jam.

★ Mobile Mode: Mudah untuk dibawa dan digunakan

★ G-sensor: Perekaman secara otomatis ketika kendaraan mengalami kecelakaan.

★ Quick event record: Penggunaan pada 1 tombol, melindungi rekaman untuk tidak tertimpa.

★ Time-lapse photography

★ Loop Record/Quick Event Record/ Time-lapse photography/Photo shot

2. isi paket

Buku Manual & Buku penggunaan produk

Unit Utama      Kabel Power USB 4M     Charger USB mobil      Dudukan X5
     	                                        
 Braket Mobil      Braket Sepeda    Magic Tape Holder   Perlengkapan menyelam

3. Tampilan Luar

1. Unit Utama

| Tanda | Nama | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| A | Lens | 6G lens |
| B | Microphone | ON/OFF Switch Microphone |
| C | Memory card slot | Disarankan menggunakan 8GB, Ver.10 SD Card. |
| D | Konektor GPS | Fungsi tidak dapat digunakan |
| E | Penahan Dudukan / Braket | To be fixed to the Quick Release mount |
| F | LCD | Tampilan untuk Video, menu, Kegunaan, Informasi sistem, Dsb. |
| G | Power on/off, Main Menu | 1. Tekan Tombol ON, Tekan kembali selama 3 Detik untuk OFF 2. Dalam posisi Standby, tekan tombol ON untuk ke tampilan Menu 3.Tekan selama 10 detik untuk Me-rebbot. |
| H | Speaker | Audio output untuk memutar rekaman |
| I | Quick Event Record/Enter | 1. Mode Dasbor Dalam kondisi Standby, tekan untuk mengaktifkan rekaman; ketike merekam, tekan untuk merekam 30 detik video sebelum & sesudah saat waktu anda menekannya 2. Mode Gerak Tekan untuk mulai merekam, tekan kembali untuk berhenti merekam |
| J | Micro USB port | 1. Kabel Charger USB 2. hubungkan ke unit PC untuk mengakses data SD Card Anda |
| K | Micro HDMI output port | Output Video/Audio untuk menampilkan ※Kabel HDMI tidak termasuk dalam isi paket |

2. Penahan untuk Mobil

| Mark | Name | Function |
| --- | --- | --- |
| L | Knop atas | Memastikan dudukan bracket |
| M | Knop putar (bisa diputar 360 derajat) | Mengatur posisi yang diinginkan |
| N | Latch | Mengencangkan / melepaskan piringan penghisap |
| O | Piringan penghisap | Menempelkan pada kaca jendela |

4. Petunjuk

| Fitur | Pilihan | Pilihan Menu / Tanda | Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Playback |  |  | Posisi kamera Aktif Memutar rekaman Video |
|  |  |  | Posisi Kamera Dasbor Memutar rekaman Video |
|  |  |  | Kembali ke Menu Utama |
| Mode Dasbor |  |  | Ubah ke Mode Dasbor 3 menit loop record (Settingan Awal) |
| Mode kamera |  |  | Mode kamera (Merekam terus) |
| WiFi-Local |  |  | WiFi OFF (Settingan Awal) |
|  |  |  | WiFi ON (Terhubung dalam 1 Menit) |
| WiFi-Cloud |  |  | Gunakan APP untuk mengatur dan mengaktifkan Cloud (Settingan Awal Off) |
|  |  |  | Koneksi Cloud- Terhubung ke AP |
|  |  |  | Koneksi Cloud- Terhubung ke Internet |
|  |  |  | Menghubungkan Cloud selesai |
| Rekam Suara |  | Hanya pada Mode Dasbor | Rekam Suara OFF |
|  |  | Hanya pada Mode Dasbor | Rekam Suara ON (Settingan Awal) |
| Rekam otomatis |  | Hanya pada Mode Dasbor | Auto Record OFF |
|  |  | Hanya pada Mode Dasbor | Rekam Otomatis ON (Settingan Awal) |
| Layar Off otomatis |  | Hanya pada Mode Dasbor | Layar Off Otomatis OFF (Default setting) |
|  |  | Hanya pada Mode Dasbor | Layar Off Otomatis ON, LED off sesudah 60 detik tidak digunakan |
| Time Lapse |  | Hanya pada Mode Kamera | Time-lapse photography OFF (Default setting) |
|  |  | Hanya pada Mode kamera | Menangkap gambar hanya detik ke 1/2/5/10/30/60,kemudian sebuah video akan terbentuk secara otomatis dari gambar yang telah diambil. 1. Tekan Tombol enter /rekam untuk memulai / berhenti Time Lapse photography. 2. Disarankan untuk menggunakan Power Bank sebagai tenaga cadangan selama penggunaan dalam waktu yang panjang |
| Pengaturan |  |  | 1. Format SD Card. 2. Gunakan APP untuk mengubah Rasio kapasitas penyimpanan Mode Dasbor & Mode kamera (Settingan Awal adalah 50 : 50) |
|  |  |  | Kembali ke Settingan Awal |

5. Mengenai APP

Minimum System Requirement: Android 4.0 / iOS 6.0

X5 dilengkapi dengan pengaturan dasar dan pilihan model, kamu dapat menambahkan fungsi lainnya melalui APP, dibawah ada contoh berdasarkan atas OS Android sebagai contoh untuk Anda.

| 1. Unduh APP “PX CAM” dari Google Play Store atau Apple APP Store |  |
| --- | --- |
| 2. Aktifkan WiFi, Nama jaringan akan tampil pada layar | Note: tangaal / waktu akan mengikuti dengan smart phone/tablet Anda ketika WiFi terhubung dengan X5 Anda |
| 3. Aktifkan WiFi melalui Smart phone/Tablet Note: Untuk Pengguna IoS, Diharapkan untuk menghubungkan Smart phone/Tablet Anda ke X5 dengan menggunakan WiFi secara Manual, Untuk pengkoneksian pertama kali akan memakan waktu +/- 1 menit |  |
| 4. Buka APP, tekan untuk memilih Jaringan lokal or Internet Info: Diharapkan melakukan Refresh sebelum terhubung dengan perangkat |  |
| WiFi-Koneksi Lokal Pilih SSID untuk melihat video dan merubah. |  |

- Kembali ke Menu Utama

- Hubungkan Perangkat

- Status (Kamera Dasbor / Kamera Aktif,
Tanggal, Battery)

- Tampilan Video

- Fungsi (Bicara, Terbalik, Bagian, 
Menyimpan ke smart phone, tablet & Merekam)

- Ganti Mode (Tampilan、Album、Pengaturan)

1. Tampilan

| Nama | Lambang | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| Bicara |  | Melakukan Telepon dari X5 melalui smart phone/ tablet |
| Terbalik |  | Memutar Video atas Bawah, Digunakan untuk pemasangan pada sepeda / sepeda motor. |
| Bagian |  | Membagi tampilan layar menjadi 2 atau 4 |
| Menyimpan ke smart phone/tablet |  | Menyimpan foto, video ke smart phone/tablet Resolusi foto : 2048*1536(QXGA) Resolusi Video: 856*480(HQ) |
| Rekam |  | Mulai/berhenti merekam, video akan di simpan ke dalam SD Card Anda. |

2. Album: Memutar ulang rekaman video (kiri : Mode Kamera Aktif, Kanan: Mode Kamera Dasbor)

3. Pengaturan

- Kembali ke Menu Utama

- Simpan pengaturan

- Pengaturan Kamera (Menganti Nama & Kata Sandi, Tanggal/Waktu, Resolusi, Efek Suara, Format Awal, Format SD Card & Bahasa)

- Pengaturan Jaringan（Email, AP）

- Pengaturan Camcorder（Rekam Suara, Rekam Otomatis, Layar mati otomatis, Deteksi Gerak, Hemat Daya, Sensor Hantaman)

| Item | Lambang | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1-1 |  | Mengganti Nama Kamera & Kata Sandi |
| 1-2 |  | Memperbaharui Waktu / Tanggal |
| 1-3 |  | Resolusi SHD(1296P) / FHD(1080P) |
| 1-4 |  | Pengaktifan Suara ON/OFF |
| 1-5 |  | Kembali ke pengaturan Awal / Pabrik |
| 1-6 |  | Format SD Card untuk mengatur rasio kapasitas penyimpan untuk kamera Aktif & Kamera Dasbor |
| 1-7 |  | Bahasa |
| 2-1 |  | Masukan email & AP untuk mengakses tampilan layar kamera secara langsung |
| 3-1 |  | Rekam Suara ON/OFF |
| 3-2 |  | Rekam Otomatis ON/OFF |
| 3-3 |  | Layar Otomatis Mati Off ON/OFF |
| 3-4 |  | Deteksi Gerak ON/OFF |
| 3-5 |  | Hemat Daya 10dtk/OFF |
| 3-6 |  | G-Sensor H/L/OFF |

WiFi-Cloud Mode

- Masukan Email & AP 2. Aktifkan Fungsi Cloud

- Masuk ke menu “Internet”, Pilih  X5’s SSID “PX-XXXXXXXX”, Jika sudah selesai dilakukan akan muncul tampilan, “Connected”; jika tidak, akan muncul tampilan “Disconnected”.

(Kiri: Mode Internet, Kanan: Tampilan Video secara langsung)

- Mengingatkan: Aktifkan fungsi WiFi & Cloud sebelum yang di atas.

6. Tanya Jawab

Q1：X5 saya tidak mau menyala ketika kendaraan saya menyala.

A1：1. Harap dipastikan LED Charger USB  selalu menyala dan konektor terpasang dan terhubung pada port  isi baterai.

2. Sebelum digunakan, harap di lakukan isi daya pada X5 selama 3 menit, tekan Tombol on/off, Tombol menu utama selama 10 detik untuk merestart. (tidak disarankan untuk menggunakan Port Cigarette tambahan untuk mengisi daya, dimana akan menyalurkan tenaga yang beda).

Q2：X5 sering menyala dan mati secara sendirinya ketika di charger, tanpa pengaturan.

A2： JikaLED USB Charger tidak selalu menyala, diharapkan untuk memastikan apakah Charger USB terpasang tidak dengan baik pada tempatnya

Q3：Ketika saya mematikan mobil, X5 tidak mau mati secara Otomatis.

A3：  Harap diperiksa apakah LED Charger USB mobil terus menyala, ada beberapa mobil tetap menyalurkan Daya Tenaga ketika mesin mati, Anda dapat menghindari segala permasalahan Daya Tenaga dengan cara :

1. Mencabut Charger USB kendaraan Anda

2. Mengunduh program untuk mematikan USB Charger Cigarette Otomatis pada kendaraan Anda, Harap dapat menghubungi Pihak kendaraan Anda untuk program tersebut.

Q4:  Saya membutuhkan Tempat Cigarette Port tambahan untuk Perangkat unit saya lain di mobil.

A4： Kami sarankan Anda untuk menggunakan unit cigarette port tambahan untuk kebutuhan port tambahan . Diharapkan untuk memastikan jumlah total komsumsi tenaga listrik yang digunakan sebelum membeli unit port tambahan, untuk keamanan Anda, Pergunakan unit port tambahan tegangan tegangan tinggi dan mempunyai keamanan yang telah diakui.

Q5：Tampak getaran kecil terlihat ketika Anda memutar ulang kembali rekaman video Anda.

A5： 1. Kendaraan Anda kemungkinan bergetar ketika dikendarai. Getaran Amplitudo bervariasi pada mesin dan Shock Absorbers Anda. Dibeberapa hal, X5 akan bergetar ketika terpasang dengan kendaraan.

2. Kencangkan setiap baut / perekat pada X5 Anda. Segera konsultasi dengan Toko tempat Anda membeli kendaraan jika getaran melebihi batas wajarnya.

Q6：Tampilan tidak jelas dapat ditemukan pada rekaman setelah prosedur instalasi yang sesuai.

A6 :  1. Pastikan Kaca Pelindung / lensa X5 bersih. Debu atau Kaca berminyak akan membuat kualitas tampilan.

- Lokasi pemasangan yang tidak tepat akan membuat tampilan tidak jelas /kabur disebabkan oleh terlalu miring / goncangan pada kaca lensa

Q7：Ketika memutar ulang rekaman dengan komputer, terdapat peringkatan “Halts Observed”.

A7：1. Pastikan komputer Anda mempunyai daya listrik yang cukup untuk memutar video. Disarankan konfigurasi komputer Anda adalah CPU 2.0Ghz tidak Kurang dari 1GB.

2. Coba untuk mematikan beberapa program yang tidak digunakan saat memutar kembali rekaman.

3. Diharapkan menggunakan SD Card versi C10 atau diatasnya.

4. Diusahakan untuk mengcopy rekaman video Anda ke komputer sebelum memutar kembali.

Q8:  Spesifikasi tertinggi SD Card seperti apakah yang dapat mensupport X5?

A8:  Kapasitas tertinggi untuk memori SD adalah 64G, C10 atau kelas lebih tinggi sangat disarankan.

| SD Card capacity | Super HD 1296P / 30fps Recording time (min) | Full HD 1080P / 30fps Recording time (min) |
| --- | --- | --- |
| 8GB | 90 | 100 |
| 16GB | 180 | 200 |
| 32GB | 360 | 400 |

Q9： Kenapa X5 saya tidak bisa merekam secara otomatis ketika mobil dinyalakan? A9：   1. Pastikan X5 Anda dalam mode Dasbor

2.Pastikan Fungsi “Rekam Otomatis dalam kondisi diaktifkan.

(Setting-> Auto Record->Enable)

Q10：Saya tidak dapat menemukan WiFi SSID X5 untuk menghubungkan.

A10：Aktifkan  Fitur WiFi X5’s (Sebuah Lambang akan muncul), kemudian  nyalakan WiFi smartphone / tablet dan restart  APP untuk

Q11：Kenapa ada muncul “This Camera is occupied by other mobile devices”?

A11：Informasi ini akan muncul ketika Anda berhenti dari APP selama merekam, Diharapkan untuk menghentikan merekam secara manual dan restart X5 & APP untuk terhubung kembali.

Q12: Video saya Atas Bawah, bagaiman mengaturnya?

A12: Harap dapat melihat halaman 19, 20 untuk mengembalikan video melalui

7. Spesifikasi

| Chip | Ambarella A7LA55 |
| --- | --- |
| Light Sensor | Aptina 3 MP CMOS |
| Display LCD | 2” LCD（480*234） |
| Lens Shot Angle | 160 degree |
| Lens /Diaphragm | 6G / F2.4 |
| Dynamic Record Resolution | 1.Super HD 1296P (30fps) (Supports only in X5) 2.Full HD 1080P(30fps) |
| Video format | MP4 (H.264) |
| Static photo format | JPG，2048x1536 |
| SD Memory Card | Upto 64G (SD/SDHC/SDXC) |
| USB | USB 2.0 High Speed |
| G-sensor | Yes |
| Lithin Battery | 700mAh Li-ion |
| HDMI Output | Micro HDMI |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Real-time Review | WQVGA |
| Auto Power Off | 10 sec delayed auto power off |
| Time Lapse Photography | 1/ 2/ 5/ 10/ 30/ 60 |
| Loop Record | Loop Record every 3 min |
| Save Back up | Manual / Auto |
| Photo shot | Supports when connects with smartphone/tablet. |
| Cloud share & play | Supports in WiFi-Cloud Mode |
| WDR | Yes |
| Language | English, Japanese, Deutsch, Italiano, etc. (Total 17 languages) |
| Dimension | 55.5mm * 55.5mm * 29.3mm |
| Weight | 67g |
| Working Temperature | -10℃ ~ 60℃ |
| Power Supply | In：DC 12V~24V Out：DC 5V/1A（Micro USB） |

8. Perhatian

1. Diharapkan untuk tidak melakukan pengaturan ketika dalam kondisi berkendara.

2. Disarankan menggunakan 8G, Class 10 (atau diatas) SD Card.

3. Diharapkan mencabut SD Card ketika X5 sudah dalam kondisi mati, mencabut SD Card selama merekam atau tindakan lainnya yang tdak disarankan akan mengakibatkan kerusakan atau kehilangan data pada SD Card Anda.

4. Jangan memukul atau menekan secara berlebihan pada Unit utama X5 atau layar LED X5.

5. Pastikan tangan Anda kering saat mengoperasikan Unit X5.

6. Jangan mengoperasikan unit X5 dekat daerah yang lembab.

7. Dilarang menggunakan pembersih bersifat Kimia untuk membersihkan.

8. Dilarang mencoba untuk memperbaiki X5 secara sendiri, harap menghubungi Service Center yang tercantum pada Produk tersebut jika menemukan kendala.

9. Harap hanya menggunakan Charger Mobil DC 5V yang berbarengan dengan Paket Unit ini, Jika Anda menggunakan port Charger mobil tambahan dimobil Anda, Pastikan Daya Ampere sesuai untuk seluruh perangat Anda.

9.Garansi

Berdasarkan ketentuan Garansi berikut, PT. Best Fortune Indonesia menjamin setiap produk tidak terdapat kerusakan atau cacat produk yang disebabkan oleh pabrikasi maupun bahan materialnya.

Jangka waktu garansi：1 tahun terhitung dari tanggal pembelian.

Garansi hanya berlaku bagi pembeli pertama, garansi dibatalkan apabila produk dijual kembali oleh pembeli pertama.

Pengecualian: Berikut merupakan kondisi pengecualian, dimana garansi produk tidak berlaku.

1. Label nomor seri produk rusak, telah diganti atau tidak dapat teridentifikasi.

2. Produk rusak atau tidak berfungsi, yang dikarenakan oleh alasan berikut:

A. Penggunaan tidak sesuai dengan yang tercantum pada buku panduan; bencana alam yang termasuk di dalamnya kebakaran, tersambar petir, kebanjiran. Penggunaan dengan tujuan komersial atupun untuk perusahaan yang membutuhkan modifikasi pada produk.

B. Reparasi yang telah dilakukan oleh pihak lain selain yang ditunjuk oleh perusahaan.

C. Kerusakan yang terjadi karena proses pengiriman yang tidak sesuai.

D. Alasan lain yang tidak berhubungan dengan kegagalan produksi.

3. Kemasan, housing dan aksesoris lainnya yang terdapat pada saat pembelian tidak termasuk dalam garansi.

4. Pihak perusahaan (PX) tidak menjamin produk ini sepenuhnya dapat memenuhi permintaan Anda, Anda harus mengevaluasinya kembali sebelum membeli.

Biaya reparasi:

Semua biaya dalam masa garansi akan ditanggung oleh pihak perusahaan, kecuali :

1. Biaya bongkar pasang

2. Transportasi, biaya pengiriman

3. Biaya lainnya yang tidak berhubungan dengan kerusakan produk

Notice:

Produsen bertanggung jawab dalam meraparasi atau mengganti suku cadang yang rusak, namun apabila kerusakan terjadi dikarenakan kecelakaan ataupun bencana alam (termasuk tetapi tidak dibatasi dengan kehilangan yang disebabkan oleh penangguhan pelayanan) atau bila kehilangan disebabkan oleh pelanggaran hak cipta dari pihak yang tidak sah, produsen memiliki hak untuk tidak bertanggungjawab.

10. Kartu Garansi

- Produk ini telah lulus kualitas kontrol ISO9001. Apabila terjadi kerusakan dalam penggunaan sesuai dengan buku petunjuk, silahkan hubungi dealer Anda atau perusahaan kami untuk melakukan reparasi.

- Silahkan isi kartu garansi dengan lengkap.

- Kartu garansi harus dibubuhi cap dari toko tempat Anda melakukan pembelian.

- Garansi berlaku selama 1 tahun terhitung dari tanggal pembelian, apabila penggunaan sesuai dengan buku petunjuk, maka apabila terjadi kerusakan, tidak dikenakan biaya reparasi.

- Apabila pembelian telah dilakukan lebih dari 1 tahun, maka akan dikenakan biaya reparasi.

Technical Support:

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam membeli produk kami, apabila Anda memiliki pertanyaan dapat menghubungi Customer Service kami,

TEL: (021) 29069349

Waktu layanan：

Senin - Jumat: Pagi : 08:00~12:00

& Siang : 13:00~17:00

| Nama Produk | X5, Crossover Driving Camcorder | Tanggal Pembelian: / / |
| --- | --- | --- |
| Nama Model | X5 |  |
| Pengguna | Nama： | TEL： |
|  | Alamat： |  |
| Toko | Nama： | Stempel： |
|  | TEL： |  |
|  | Alamat： |  |